Optimalizácia konvergovaných sietí

Faktory vplývajúce na kvalitu služby v paketovej sieti

-Prenosová kapacita

-Celkové oneskorenie ( pevná aj variabilná zložka )

-Kolísanie oneskorenia ( jitter )

-Straty paketov

Druhy oneskorenia

-Processing delay (Oneskorenie pri spracovaní)

-Queuing delay (oneskorenie vo fronte)

-Serialization delay (serializačné oneskorenie)

-Propagation delay (oneskorenie pri šírení)

Per-Hop Behavior

DSCP:

-Default (FIFO,taildrop)

-Class-selector

-EF Expedited Forwarding

- AF Assured Forwarding

| Assured Forwarding | Low Drop Pref. | Medium Drop Pref. | High Drop. Pref |
| --- | --- | --- | --- |
| Class 1 | AF11 | AF12 | AF13 |
| Class 2 | AF21 | AF22 | AF23 |
| Class 3 | AF31 | AF32 | AF33 |
| Class 4 | AF41 | AF42 | AF43 |

Najviac 5 tried :

Hlasové aplikácie: VoIP

Mission-critical aplikácie: Oracle, SAP, SNA

Interaktívne aplikácie: Telnet, TN3270

Veľkoobjemové aplikácie: FTP, TFTP

Best-effort aplikácie: E-mail, web

Ostatné „smeti“: Kazaa, Yahoo, RapidShare

Konfigurácia QoS CLI

Class-map

class-map [match-all|match any] class-map-name

match access-group access-list-number !protocol,....

description description

Policy map

policy-map policy-map-name

class {class-name | class-default}

class class-name condition !bandwidth, banmdwidth percent

Service Policy

service-policy {input | output} policy-map-name

Network-Based Application Recognition

(NBAR)

Definuje porty, kde sa má protokol hľadať

/////////////////////

Vytvoriť class-map, v ktorej využijeme NBAR

Vytvoriť príslušnú policy-map

//////////////

ip nbar protocol-discovery

Veľkosť HW frontu nastavíme pomocou tx-ring-limit

Existujúce elementárne frontové disciplíny:

First-in, first-out (FIFO)

Priority queuing (PQ) (until empty first queue)

Round robin (RR) (one from each queue)

Weighted round robin (WRR) amount from wieght value from each queue

Custom queueing (CQ)

WFQ Weighted Faur Queueing

CBWFQ

Konfigurácia

bandwidth bandwidth

bandwidth percent percent

bandwidth remaining percent percent

queue-limit queue-limit

fair-queue [number of dynamics queues]

LLQ

priority bandwidth [burst]

priority percent percentage [burst]

Congestion Avoidance

RED (Random Early Detection)

WRED (Weighted Random Early Deteciton)

Class-Based WRED (CBWRED)

Konf  - random-detect

podľa DSCP pomocou random-detect dscp-based

ECN - Explicit Congestion Notification

Nastavený príznak ECN vyjadruje, že rámec prešiel prvkom siete, ktorý sa blíži k zahlteniu alebo sa v tomto stave už nachádza

Policing a Shaping

Policing - Obmedzuje objem prevádzky jej zahadzovaním

Shaping - Obmedzuje objem prevádzky jej odložením na neskoršie odoslanie

Konfigurácia Policingu

Single Rate Two Color

police cir CIR  [[bc] Bc ] ! CIR je bps, bc je v bps

conform-action transmit

exceed-action drop

Single Rate Three Color

police cir CIR [bc] Bc [be] Be

conform action-transmit

exceed-action … ! Typicky remakring a transmit

violate-action drop

Two Rate Three Color

SHAPING

Konfigurácia

Kde ?

LFI

QOS vo VPN

# Skúška

Adresovanie :

fa0/0 - UPLINK

s0/0/0 ku routeru s nizsim cislom

| PE1 | s0/0/0 | 192.168.12.1 | 24 vsade |
| --- | --- | --- | --- |
|  | s0/0/1 | 192.168.13.1 |  |
|  | fa0/0 | DHCP |  |
|  | fa0/1 | 192.168.10.1 |  |
| PE2 | s0/0/0 | 192.168.12.2 |  |
|  | s0/0/1 | 192.168.23.2 |  |
|  | fa0/1 | 192.168.20.1 |  |
| PE3 | s0/0/0 | 192.168.13.3 |  |
|  | s0/0/1 | 192.168.23.3 |  |
|  | f0/1 | 192.168.30.1 |  |
| CE1 | fa0/0 | 192.168.10.2 |  |
|  | fa0/1 | 192.168.1.1 |  |
| CE2 | fa0/0 | 192.168.20.2 |  |
|  | fa0/1 | 192.168.2.1 |  |
| CE3 | fa0/0 | 192.168.30.2 |  |
|  | fa0/1 | 192.168.3.1 |  |

router ospf 1

network ...

!NAT

access-list 100 permit ip 10.0.0.0 0.255.255.255 any

ip nat inside source list 100 int fa0/1 overload

int fa0/0

ip nat outside

int fa0/1

ip nat inside

* Klasifikácia a značkovanie

o na vstupe (ak podľa protokolov, potrebný je NBAR)

o značky af v poli DSCP (VoIP = SIP, RTP..)

* Policing

o na vstupe (môže byť aj na vstupe aj na výstupe)

o zahadzovanie alebo preznačkovanie realizované tocken bucketmi, CIR, PIR

* Shaping

o na výstupe (takmer vždy)

* WRED

o na výstupe

o predchádzanie zahlteniu

random detect

* CBWFQ

o na výstupe

o vyberanie z frontov

bandwidth bandwidth / bandwidth percent bandwidth /bandwidth remaining percent bandwidth

queue-limit queue-limit

fair-queue number of dynamics queues

* Pripomienka:

o bandwidht a police – je o garancii

o priority sa nastavujú na výstupe – napr. na výstupných s0 z PE k susedom